项目名称： 32吨室外门式起重机采购项目

招标编号：JZHC-HCDQ-2024-004

招标单位： 哈尔滨九洲集团股份有限公司

招标日期：

一、项目概述

本项目旨在采购一台32吨室外门式起重机，用于满足货场发货的起重需求。起重机需具备高效、安全、稳定的操作性能，并符合国家相关安全标准和环保要求。

二、技术要求

- 起升高度： 吊钩起升高度需达到9米（距地面）。

- 轨道跨度： 轨道跨度为22米，吊车两侧外悬各5米。

- 轨道调整： 利用原有轨道，轨道有20米下沉需要垫平。

- 结构类型： 电动双梁，小车为坐式。

- 电缆配置： 包括电缆以及电缆卷筒（电缆约100米）。

- 控制系统： 全车变频控制。

- 操作方式： 地面遥控操作。

- 元件要求： 元件等要求品牌，需提供品牌清单及认证文件。

- 结构包封： 立柱及主梁需要包封式设计，以提高安全性和耐用性。

- 锁紧装置： 大车需带有锁紧装置，确保作业时的稳定性。

- 防护设施： 小车需带雨棚，以保护操作人员和设备免受恶劣天气影响。

三、安全与环保要求

- 安全标准： 起重机必须符合国家安全生产监督管理总局发布的《起重机械安全技术监察规程》等相关安全标准。

- 环保要求： 起重机在运行过程中应符合国家环保标准，减少噪音和排放。

四、质量保证

- 质量认证： 提供ISO9001质量管理体系认证。

- 售后服务： 提供至少二年的质保期，并在质保期内提供免费维修服务。

五、投标要求

- 投标文件： 投标方需提供详细的技术方案、商务报价、售后服务承诺等。

- 资质要求： 投标方需具备相应的起重机制造和安装资质。

- 投标截止日期：

六、其他要求

- 交货期： 投标方需提供合理的交货期，并在合同中明确。

- 培训与技术支持： 投标方需提供操作人员培训和技术支持。

- 备品备件： 投标方需提供一定期限内的备品备件供应。

七、附件

- 技术参数表： 详细列出起重机的技术参数。

- 品牌清单： 列出所有元件的品牌和型号。

- 安全认证文件： 提供所有必要的安全认证文件。

- 售后服务承诺书： 明确售后服务的具体内容和期限。