一.箔绕机成套设备主要组成

1、开卷及纠偏装置（2套）(承重3吨)

2、 箔材剪断装置（1套）

3、层绝缘放卷装置（2套）

4、焊接装置（1套）

5、收卷压紧装置（2套）

6．压毛刺装置（2套）

7、清洁装置（2套）

8、电控系统（1套）

9、氩弧焊机WSME-630(1件)

10、冷却水箱，水泵（1套）

11.保质期3年

12．易损备件明细及设备所需工具包1套

二.主要技术参数及性能

| 1线圈加工范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1轴向长度 |  | 200-1400 mm(1600mm) |  |
| 1.2绕制线圈外径 |  | 200-800mm 含排最大1200mm |  |
| 2线圈材料 |  |  |  |
| 2.1线圈箔带宽度 |  | 200～1500 mm |  |
| 2.2箔材厚度 |  | 铜箔：0.35～2.2mm ,铝箔：0.35～2.6mm； （单层） 铜箔：0.7～4.0mm ,铝箔：0.7～5.2mm ；（双层） |  |
| 2.3卷料内径 |  | 500mm |  |
| 2.4卷料外径( Max ) |  | ≤1100mm |  |
| 3开卷机（2套） |  |  |  |
| 3.1承料有效长度 |  | ≤1600 mm |  |
| 3.2承料筒涨缩范围 |  | 480 mm～520 mm |  |
| 3.3承料筒承载( Max) |  | 3000 ㎏ |  |
| 3.4涨紧力 |  | ≤10000 N |  |
| 3.5涨紧工作方式 |  | 电动可调 |  |
| 3.6对中方式(纠偏) |  | 手动/自动式 |  |
| 4卷绕机（2套） |  |  |  |
| 4.1卷绕速度 |  | 0～30 r/min |  |
| 4.2工作力矩( Max ) |  | ≤20000 N.M |  |
| 4.3卷绕功率 |  | 11KW 1台 |  |
| 4.4调速方式 |  | 变频无级调速 |  |
| 5.焊接装置（1套） |  |  |  |
| 5.1焊接方式 |  | 交直流两用型氩弧焊机 |  |
| 5.2焊接速度 |  | 0～0.7m/min(无级调速) |  |
| 6剪切装置（1套）万能滚剪一套 |  |  |  |
| 6.1剪切形式 |  | 电动剪切 |  |
| 7层绝缘开卷装置 |  |  |  |
| 7.1层绝缘安装轴 |  | 二套 |  |
| 7.2层绝缘卷外径 |  | ≤350 mm |  |
| 7.3层绝缘卷内径 |  | 75mm |  |
| 7.4层绝缘卷宽度 |  | ≤1500mm |  |
| 7.5安装轴涨紧方式 |  | 气涨式 |  |
| 7.6开卷涨力 |  | 电动、无级可调 |  |
| 3.1承料有效长度 |  | ≤1600 mm |  |
| 3.2承料筒涨缩范围 |  | 480 mm～520 mm |  |
| 3.3承料筒承载( Max) |  | 3000 ㎏ |  |
| 3.4涨紧力 |  | ≤10000 N |  |
| 3.5涨紧工作方式 |  | 电动可调 |  |
| 3.6对中方式(纠偏) |  | 手动/自动式 |  |
| 4卷绕机（2套） |  |  |  |
| 4.1卷绕速度 |  | 0～30 r/min |  |
| 4.2工作力矩( Max ) |  | ≤20000 N.M |  |
| 4.3卷绕功率 |  | 11KW 1台 |  |
| 4.4调速方式 |  | 变频无级调速 |  |
| 5.焊接装置（1套） |  |  |  |
| 5.1焊接方式 |  | 交直流两用型氩弧焊机 |  |
| 5.2焊接速度 |  | 0～0.7m/min(无级调速) |  |
| 6剪切装置（1套）万能滚剪一套 |  |  |  |
| 6.1剪切形式 |  | 电动剪切 |  |
| 7层绝缘开卷装置 |  |  |  |
| 7.1层绝缘安装轴 |  | 二套 |  |
| 7.2层绝缘卷外径 |  | ≤350 mm |  |
| 7.3层绝缘卷内径 |  | 75mm |  |
| 7.4层绝缘卷宽度 |  | ≤1500mm |  |
| 7.5安装轴涨紧方式 |  | 气涨式 |  |
| 7.6开卷涨力 |  | 电动、无级可调 |  |
| 8.纠偏装置（2套） |  |  |  |
| 8.1纠偏方式 |  | 本公司发明的纠偏系统 |  |
| 8.2纠偏精度 |  | ±0 .5 mm |  |
| 8.3 纠偏装置能手动调节范围 |  | 160mm |  |
| 9打毛装置 自重压紧打毛 |  |  |  |
| 10电控系统 |  |  |  |
| 10.1控制方式 |  | 按钮集中控制或PLC 自控方式，配触摸屏辅以按钮操作 |  |
| 10.2计数位数 |  | 五位（0～9999.9） |  |
| 10.3计数精度 |  | 0.1 匝 |  |
| 11 其他 |  |  |  |
| 11.1 设备颜色: |  | 设备主体颜色待定 |  |
| 11.2能源 |  | 电：总功率30KW,三相五线，AC380，50HZ压缩空气： ≥0.5Mpa，0.1M3／min |  |
| 12 端绝缘 |  | 左右各10盘 |  |