九洲运营总部项目综合办公楼

室内房门木作供货及安装

招标公告

招标编号：JZNY-LTCYY-YYZB-2025-08

招标人：哈尔滨九洲集团股份有限公司

中国·哈尔滨市松北区

二〇二五年三月

总  则

  - 工程说明及招标范围

    - 工程说明

      - 工程名称：九洲运营总部项目综合办公楼室内房门木作供货及安装

      - 建设地点：哈尔滨市松北区九洲路609号院内

      - 工程规模和性质：本工程为九洲运营总部项目综合办公楼室内房门木作供货及安装招标。

      - 质量标准：本工程质量标准必须全面达到国家和行业标准，本工程质量要求为优良等级，综合水平达国内一流。

      - 工期要求：2025年4月1日开工-2025年8月15日完工。

      - 招标范围：综合楼室内-1层至6层室内房门木作供货及安装。其中全实木门：16樘，使用50丝实木贴皮木门：127樘，白色混油烤漆木门：124樘，玻璃钢门：16樘，室内房门木作共计：283樘。

      - 招标要求：

- （1）1F-6F走廊通往室内的木门的门边用实木，芯板使用加密实木多层板，压线用实木，使用50丝实木贴皮，颜色为棕红色（最终颜色需要甲方确认）。

- 除1F-6F走廊通往室内以外的室内木门的门边用实木，芯板使用加密实木多层板，压线用实木；隐形门门扇使用实木复合板，以上基材详见附件：房门木作报价明细表中要求。

- 所有室内房门需按照甲方提供的锁样预留门锁及把手的安装孔洞。

- 中标厂家需到现场对所有室内木门门洞进行复尺，并对所有室内木门进行深化设计，由甲方确认最终木门设计图纸方可进行加工生产。

- 中标厂家需按照最终木门设计图纸对不同门型制作样品封样（包括颜色）。

      - 木门加工及安装工艺要求

- 选材

- ①基材选择

- -实木：如松木、橡木、胡桃木等，要求干燥、无裂纹。

- -人造板：如密度板、刨花板或多层板，要求平整、无变形。

- ②贴皮材料

- -实木单板：厚度通常为0.3-0.6mm，要求纹理美观、无瑕疵。

- 基材处理

- ①裁切：根据门尺寸裁切基材，确保尺寸准确。

- ②砂光：对基材表面进行砂光处理，确保平整光滑。

- 贴皮工艺

- ①涂胶：在基材表面均匀涂胶，常用环保胶水。

- ②贴合：将实木单板平整贴合在基材上，避免气泡和褶皱。

- ③热压：通过热压机加压加热，确保贴皮牢固。

- 修边

- ①裁边：去除多余贴皮，使边缘整齐。

- ②倒角：对边缘进行倒角处理，防止开裂。

- 表面处理

- ①砂光：对贴皮表面进行精细砂光，确保光滑。

- ②涂装：喷涂底漆和面漆，提升美观和耐用性。

- 质检

- ①外观检查：确保无瑕疵，如气泡、裂纹等。

- ②尺寸检查：核对尺寸是否符合要求。

- 安装工艺

- ①准备工作

- -工具准备：电钻、螺丝刀、水平仪等。

- -门洞检查：确保门洞尺寸与门匹配。

- ②安装门框

- -固定门框：将门框放入门洞，用木楔固定，确保水平和垂直。

- -调整：使用水平仪调整门框位置。

- ③安装门扇

- -安装合页：在门扇和门框上安装合页，确保位置准确。

- -固定门扇：将门扇挂入门框，调整合页使其开关顺畅。

- ④安装门锁

- -开孔：在门扇和门框上开锁孔。

- -安装锁具：安装锁具并测试其功能。

- ⑤调整与固定

- -调整间隙：确保门扇与门框间隙均匀。

- -固定门框：用螺丝固定门框，确保稳固。

- ⑥清理与验收

- -清理现场：清除安装产生的垃圾。

- -验收：检查门的开关、锁具功能及外观。

- 注意事项

- ①环境要求：避免在潮湿或高温环境下施工。

- ②工具使用：确保工具锋利，避免损坏材料。

- ③安全防护：佩戴防护装备，防止受伤。

  - 招标名称:九洲运营总部项目综合办公楼室内房门木作供货及安装招标。

    - 招标方式：本工程采用公开招标方式，按照“公开、公平、公正”的原则，择优选定中标单位

  - 资金来源：企业自筹

  - 资格要求与合格条件:

    - 为履行本施工合同，参加投标的施工企业（以下称“投标单位”）必须具有施工资质和相应的业绩。

    - 投标单位必须具有中华人民共和国独立法人资格。

    - 投标单位必须具备专业加工及安装资质。

    - 投标单位必须有施工经验和业绩。

    - 投标单位在近5年内不曾在任何合同中违约被逐或因自身的原因而使任何合同被解除。

    - 具有被授予合同的资格，投标单位应提供令招标单位满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料：

(1)证明具备投标资格的有效的原始文件及复印件（包括营业执照、资质等级、劳动部门颁发的安全施工许可证，ISO9000认证证书）。

(2)投标单位在近5年完成的与本合同工程相似及其履行情况和现在正在履行的合同情况，以及近三年质量回访记录。

(3)提供项目经理、副经理、项目总工程师简历及拟在施工现场主要施工管理人员的情况。

(4)提供完成合同拟采用的主要施工机械设备情况。

(5)投标单位提供财务状况，包括近3年经过审计的主要财务报表，今后2年的财务计划和本年度及下年度合同项目及施工产值；并要求投标单位货币资金与存货之和（不含在建工程）大于目前已承担工程的剩余部分与本工程准备投标部分之和的10%。

(6)投标单位目前和近2年涉及诉讼的资料。

(7)具有独立处理同类工程地方事宜的能力情况。

  - 投标费用

- 1.5.1.购买招标文件时间

- 2025年3月24日至2025年3月28日，每天上午9：00至11：00，下午13：00至16：30（北京时间），发电子邮件标书。招标文件售价￥500元，售后不退，开普通发票，

1.5.2. 投标保证金：

金额：壹万元

形式：银行电汇

退还办理：中标通知书发出后15日内办理投标保证金的退还，若投标单位在开标日后1个月仍未收到退还的保证金，可电话联系。投标人若中标，还需将合同签字页与金额页的扫描件一并发送至联系人邮箱，其投标保证金将扣除中标服务费后的余额退还。

投标单位应承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

  - 技术要求

- 施工方提供的产品应功能完整，技术先进，并能满足安全使用。满足当地环境选型、选材的要求。所有产品均应正确设计和制造，在正常情况下均能安全、持续运行，不应有过度的磨损、腐蚀、老化等其它问题。甲方欢迎施工方提供优于本规范书要求的先进、成熟、可靠的设备及部件。甲方一般不接受带有试制性质的部件，如果采用带有试制性质的技术，必须征得买方的同意。

- 产品零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。所有外购配套件必须选用优质、节能、先进的产品，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品。对重要部件需取得甲方认可或由甲方指定。施工方应对外购部件及材料进行检验，并对其质量负责。提供各部件主要用材的质量合格证书及符合要求的试验报告。

# 2、购买招标文件流程

2.1 潜在投标人将如下材料和信息上传至  jzcg8@jiuzhougroup.com

2.1.1、拟参与投标的项目名称、招标编号

2.1.2、投标人的单位名称、联系人姓名、电话、手机和电子信箱。同时填写附件《供应商必填表》

| 项目名称 | 招标编号 | 公司名称 | 联系人、手机 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 九洲运营总部项目综合办公楼室内房门木作供货及安装 | JZNY-LTCYY-YYZB-2025-08 |  |  |  |

# 3、投标方式

所有投标文件须于2025年3月31日11:00前（北京时间) 发送到zb@jze.com.cn。如果地点有改变，招标机构将提前通知，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

开标时间：2025年3月31日上午11:00

电子开标，无需到现场，请将投标文件发至 zb@jze.com.cn

中标服务费：中标方须支付中标服务费（合同总价的1%）,包含在总价中，不在单独列出。

# 4、招标公告发布的媒介

本招标公告在哈尔滨九洲集团股份有限公司网站上发布。

招标人：哈尔滨九洲集团股份有限公司

商务联系人：李园园

联系  电话：18246093616

电子邮箱：jzcg8@jiuzhougroup.com

技术澄清联系人：铁鑫

联系电话：18698821966

招标部门名称：哈尔滨九洲集团股份有限公司招标委员会

单位地址：哈尔滨市松北区九洲路609号

汇款资料：

户    名：哈尔滨九洲集团股份有限公司

开 户 行：中国光大银行哈尔滨东大直支行

账    号：75980188000039010

汇入城市：黑龙江省哈尔滨市